Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación

Sistemas empotrados

otoño 2026

NRC:25663

Práctica 1. Velocidades de un motor

Nombre de equipo: Victory-Lap

SELFI

INTEGRANTES

| Rol | Nombre |
| --- | --- |
| Líder | Morante Luna Israel |
| Programación | Montiel Santos Gonzales |
| Hardware | Sánchez Hernández Ángel Desiderio |
| Mecánica | Sánchez Santiago Cristopher Damian |
| Tesorero | Sánchez Martínez Alberto Enrique |

Sistemas empotrados
PRÁCTICA 1. Controlar las velocidades de un motor de D.C.

I Objetivos
General
Variar las velocidades de giro de un motor de corriente continua, programando un sistema empotrado.

II Lista de materiales

- Motor de DC

- Fuente de voltaje D.C.

- Resistencias eléctricas a ½ w

- Tableta protoboard

- Sistema Empotrado (SE)

- Driver o puente H

III Desarrollo

- Programar el (SE)

- // --- Pines de Salida hacia el Driver del Motor ---

- const int pinIN1 = 23; // Control de dirección 1

- const int pinIN2 = 22; // Control de dirección 2

- const int pinENA = 21; // Control de Velocidad (PWM)

- // --- Pines de Entrada (DIP Switch) ---

- // Conectaremos los pines 1, 2 y 3 de un lado del DIP switch a estos pines,

- // y el lado opuesto del DIP switch irá conectado a GND (Tierra).

- const int swLento = 15; // Interruptor 1

- const int swMedio = 4;  // Interruptor 2

- const int swRapido = 5; // Interruptor 3

- // --- Variables de Estado ---

- int velocidadActual = -1; // -1 para forzar la primera actualización

- const int VEL_LENTA = 100;

- const int VEL_MEDIA = 180;

- const int VEL_RAPIDA = 255;

- void setup() {

- Serial.begin(115200);

- // Configurar pines del motor como salida

- pinMode(pinIN1, OUTPUT);

- pinMode(pinIN2, OUTPUT);

- pinMode(pinENA, OUTPUT);

- pinMode(swLento, INPUT_PULLUP);

- pinMode(swMedio, INPUT_PULLUP);

- pinMode(swRapido, INPUT_PULLUP);

- // Iniciar con el motor detenido

- DetenerMotor();

- }

- void loop() {

- int nuevaVelocidad = 0;

- String nombreVelocidad = "DETENIDO";

- // Leemos el estado de los interruptores (LOW = ON, HIGH = OFF)

- if (digitalRead(swRapido) == LOW) {

- nuevaVelocidad = VEL_RAPIDA;

- nombreVelocidad = "ALTA";

- } else if (digitalRead(swMedio) == LOW) {

- nuevaVelocidad = VEL_MEDIA;

- nombreVelocidad = "MEDIA";

- } else if (digitalRead(swLento) == LOW) {

- nuevaVelocidad = VEL_LENTA;

- nombreVelocidad = "BAJA";

- } else {

- // Si todos están en HIGH (OFF)

- nuevaVelocidad = 0;

- }

- // Comparamos para no estar enviando la misma señal constantemente

- if (nuevaVelocidad != velocidadActual) {

- if (nuevaVelocidad == 0) {

  - DetenerMotor();

  - Serial.println("Motor Detenido (Interruptores 1-3 en OFF)");

- } else {

  - cambiarVelocidad(nuevaVelocidad, nombreVelocidad);

- }

- }

- delay(50); // Pequeña pausa por estabilidad de lectura

- }

- // Función para cambiar la velocidad y asegurar el giro

- void cambiarVelocidad(int nuevaVelocidad, String nombreVelocidad) {

- velocidadActual = nuevaVelocidad;

- digitalWrite(pinIN1, HIGH);

- digitalWrite(pinIN2, LOW);

- // Aplicamos la velocidad mediante PWM al pin ENA

- analogWrite(pinENA, velocidadActual);

- Serial.print("Cambiando velocidad a: ");

- Serial.print(nombreVelocidad);

- Serial.print(" (PWM: ");

- Serial.print(velocidadActual);

- Serial.println(")");

- }

- // Función para detener el motor completamente

- void DetenerMotor() {

- velocidadActual = 0;

- analogWrite(pinENA, 0); // Apagar PWM

- digitalWrite(pinIN1, LOW);

- digitalWrite(pinIN2, LOW);

- }

- Armar el circuito, para controlar el motor con el SE

- Hacer que el motor cambie tres veces su velocidad al dar tres señales diferentes de entrada al (SE)

- if (digitalRead(swRapido) == LOW) {

- nuevaVelocidad = VEL_RAPIDA;

- nombreVelocidad = "ALTA";

- } else if (digitalRead(swMedio) == LOW) {

- nuevaVelocidad = VEL_MEDIA;

- nombreVelocidad = "MEDIA";

- } else if (digitalRead(swLento) == LOW) {

- nuevaVelocidad = VEL_LENTA;

- nombreVelocidad = "BAJA";

- } else {

- // Si todos están en HIGH (OFF)

- nuevaVelocidad = 0;

- }

- // Comparamos para no estar enviando la misma señal constantemente

- if (nuevaVelocidad != velocidadActual) {

- if (nuevaVelocidad == 0) {

  - DetenerMotor();

  - Serial.println("Motor Detenido (Interruptores 1-3 en OFF)");

- } else {

  - cambiarVelocidad(nuevaVelocidad, nombreVelocidad);

- }

- }

- Mediante bloques, muestra si el sistema es de Lazo Cerrado (LC) o Lazo Abierto (LA)

- El sistema es de lazo abierto (LA)

| Concepto | Significado |
| --- | --- |
| R(t) | Señal de switch dada por el usuario |
| Controlador | Esp 32 |
| Actuador | LH298 |
| Planta | Motor |
| C(y) | La velocidad a la que gira el motor |

Diagrama:

IV Resultados

V Conclusiones 
Se cumplo exitosamente le objetivo planteado, logrando hacer mover el motor con diferentes velocidades, con ayuda de un switch para poder manipular las velocidades a voluntad, no se encontraron dificultades esto debido a la experiencia previa del equipo en este tipo de desarrollo de prácticas consiguiendo así el resultado esperado de manera rápida y correcta.